# Таблица перевода единиц измерения

| ДЛИНА: - Дюймы - Футы - Мили | - x 25.4 = миллиметры (мм.) - x 0.305 = метры (м.) - x 1.609 = километры (км.) | - x 0.0394 = Дюймы - x 3.281 = Вуты - x 0.621 = Мили |
| --- | --- | --- |
| ОБЪЕМ: - Кубические дюймы - Имперские кварты - Имперские пинты - Имперские кварты - Американские кварты - Имперские галлоны - Имперские галлоны - Американские галлоны | - x 16.385 = кубические сантиметры - x 1.137 = литры - x 0.568 = литры - x 1.201 = американские кварты - x 0.946 = литры - x 4.546 = литры - x 1.201 = американские галлоны - x 3.785 = литры | - x 0.061 = Кубические дюймы - x 0.88 = Имперские кварты - x 1.76 = Имперские пинты - x 0.833 = Имперские кварты - x 1.057 = Американские кварты - x 0.22 = Имперские галлоны - x 0.833 = Имперские галлоны - x 0.264 = Американские галлоны |
| МАССА: - Унции - Фунты | - x 28.35 = граммы - x 0.454 = килограммы | - x 0.035 = Унции - x 2.205 = Фунты |
| СИЛА: - Унции - силы - Фунты - силы - Ньютоны | - x 0.278 = ньютоны - x 4.448 = ньютоны - x 0.1 = килограмм-силы | - x 3.6 = Унции - силы - x 0.225 = Фунты - силы - x 9.81 = Ньютоны |
| ДАВЛЕНИЕ: - Фунты - Силы на кв. дюйм - Фунты - Силы на кв. дюйм - Фунты - Силы на кв. дюйм - Фунты - Силы на кв. дюйм - Килопаскали - Миллибары - Миллибары - Миллибары - Миллибары - Миллиметры ртутного столба - Дюймы водяного столба | - x 0.070 = килограмм-силы на кв. сантиметр - x 0.068 = атмосферы (атм.) - x 0.069 = бары - x 6.895 = килопаскали - x 0.01 = килограмм-силы на кв. сантиметр - x 100 =паскали - x 0.0145 = фунты-силы на кв. дюйм - x 0.75 = миллиметры ртутного столба - x 0.401 = дюймы водяного столба - x 0.535 = дюймы водяного столба - x 0.036 = фунты-силы на кв. дюйм | - x 14.223 = Фунты - Силы на кв. дюйм - x 14.696 = Фунты - Силы на кв. дюйм - x 14.5 = Фунты - Силы на кв. дюйм - x 0.145 = Фунты - Силы на кв. дюйм - x 98.1 = Килопаскали - x 0.01 = Миллибары - x 68.974 = Миллибары - x 1.333 = Миллибары - x 2.491 = Миллибары - x 1.868 = Миллиметры ртутного столба - x 27.68 = Дюймы водяного столба |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: - Фунто - дюймы - Фунто - дюймы - Фунто - дюймы - Фунто - футы - Фунто - футы - Ньютонметры | - x 1.152 = килограмсантиметры - x 0.113 = ньютонметры - x 0.083 = фунто-футы - x 0.138 = килограмметры - x 1.356 = ньютонметры - x 0.102 = килограмметры | - x 0.868 = Фунто - дюймы - x 8.85 = Фунто - дюймы - x 12 = Фунто - дюймы - x 7.233 = Фунто - футы - x 0.738 = Фунто - футы - x 9.804 = Ньютонметры |
| МОЩНОСТЬ: - Лошадиная сила | - x 745.7 = ватт | - x 0.0013 = Лошадиная сила |
| СКОРОСТЬ: - Мили в час | - x 1.609 = километры в час | - x 0.621 = Мили в час |
| РАСХОД ТОПЛИВА: - Мили за галлон имперские - Мили за галлон американские | - x 0.354 = километры за литр - x 0.425 = километры за литр - x 1/100км. = 282 - x 1/100км. = 235 | - x 2.825 = Мили за галлон имперские - x 2.352 = Мили за галлон американские |
| Обычно число миль за галлон переводят в л. на 100 км.: - Мили за галлон имперские - Мили за галлон американские |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРА: - Градусы Фаренгейта - Градусы Цельсия | - x ( градусы Цельсия х 1.8) +32 - x (градусы Фаренгейта -32) х 0.56 |  |